| SEVIRAL AV160F пожарный |  |
| --- | --- |

Общее описание

SEVIRAL AV160F – это прочная и надежная инфракрасная камера, которая предназначена для службы пожаротушения, а так же для спасательных отрядов. Камера имеет интуитивно понятный интерфейс и крупные кнопки, которые легко нажимать даже в специальных перчатках. Яркое и четкое изображение поможет вам ориентироваться в дыму и быстро справляться с поставленными задачами! Камера выполнена из пожаростойкого полимера, имеет защитное закаленное стекло, выдерживает падение с высоты 2 метра и степень защиты корпуса по стандарту IP67.

Преимущества

- Прост в использовании. Комфортное использование ИК-камеры в специальной перчатке. Интуитивно понятный интерфейс SEVIRAL AV160F позволит сосредоточится на работе. Камера управляется всего тремя большими кнопками в верхней части устройства. - Четкий и яркий 9 сантиметровый экран позволит получить информативное тепловое изображение. - Разработанный для специальных целей SEVIRAL AV160F имеет противопожарный корпус, который можно подвергать воздействиям повышенных температур. - Возможность записи видео

Характеристики SEVIRAL AV160F

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Оптические данные |  |
| ИК разрешение | 160×120 пикселей |
| Тепловая чувствительность / (NETD) | ≤ 0,05 °С при 30 °С / <50 мК |
| Поле зрения | 56°х42,2° |
| Минимальное расстояние фокусировки | 0,5 м. |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 6,1 мрад |
| Частота кадров | 30 Гц |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Цифровое увеличение | 1х – 4х |
| Информация об ИК-детекторе |  |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр |
| Спектральный диапазон | 7,5 – 14 мкм |
| Информация о дисплее |  |
| Тип дисплея | Цветной ЖК дисплей |
| Разрешения дисплея | 320 х 240 пикселей |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма / 8,89 см |
| Яркость дисплея | 400 кд/м2 |
| Технология покрытия стекла | Sunlight Visual |
| Режимы изображений |  |
| Режимы изображения | Инфракрасный |
| Измерение температуры |  |
| Диапазон измеряемых температур | От -20 °С до +650 °С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°C или ±2% |
| Анализ изображений |  |
| Изотерма | Ниже или выше |
| Температурные маркеры | Автоматическое отслеживание точки с самой высокой температурой |
| Анализируемые объекты | Автоматическое измерение максимальной температуры в центре экрана |
| Настройки изображения |  |
| Цветовые палитры | 6 штук |
| Хранение данных |  |
| Формат изображений | .jpg (радиометрический) |
| Формат видео | Н.264 (радиометрический) |
| Цифровая камера |  |
| Фокус | Фиксированный |
| Разрешение цифровой камеры | 5 Мп |
| Поле зрения | 55°х42° |
| Интерфейсы передачи данных |  |
| Передача данных на ПК | С помощью SD карты |
| Объем памяти |  |
| Тип SD карты | Micro SD |
| Объем памяти | 32 Гб |
| Система питания |  |
| Тип аккумулятора | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Напряжение питания | 11.1 В |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Время работы тепловизора | Не менее 4 часов |
| Способ зарядки | Двухсекционное зарядное устройство 12 В |
| Время зарядки | 2 часа |
| Экологические данные |  |
| Степень защиты корпуса | IP67 (МЭК 60529) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 °С до + 260 °С 80°C: 30 минут, 120°C: 10 минут, 260°C: 5 минут |
| Температура хранения | От -40°C до 70°C |
| Устойчивость к вибрации | 2G (МЭК 60068-2-6) |
| Устойчивость к шоку | 25G (МЭК 60068-2-27) |
| Устойчивость к падению | Безопасное падание с 2 метров |
| Физические данные |  |
| Вес | 610 г. |
| Габариты | 245х107х60 мм |
| Цвет | Красный |
| Материал | Противоударный пластик (поликарбонат), износостойкая резина, антивандальное стекло |
| Гарантия |  |
| Гарантия | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Информация о поставке |  |
| Тип упаковки | Картонный короб |
| Вес упаковки | 3 кг |
| Габариты упаковки | 365х300х185 мм |
| Страна производства | Российская Федерация |
| Комплект поставки | - Тепловизионная камера – 1 штука - Транспортировочный противоударный пластиковый кейс – 1 штука - Аккумуляторная батарея – 2 штуки - Двухсекционное зарядное устройство – 1 штука - Блок питания для зарядного устройства – 1 штука - SD-карта 32 Гб – 1 штука - Кардридер – 1 штука - Руководство по эксплуатации – 1 штука - Сертификат заводской калибровки – 1 штука - Технический паспорт – 1 штука - Программное обеспечение на электронном - 1 штука |
| Обработка данных с тепловизора |  |
| Программное обеспечение | Бесплатное программное обеспечение «SEVIRAL IR Research» |
| Совместимость | ОС на базе Windows от версии XP и выше |
| Количество одновременно работающих пользователей | Неограниченное количество |