Инфракрасный термометр (пирометр) с лазерным указателем модели DT-8870

1. Описание

Благодарим Вас за покупку пирометра. Он позволяет выполнять бесконтактное (инфракрасное) измерение температуры одним нажатием кнопки. Встроенный лазерный указатель повышает точность нацеливания, а ЖК-дисплей с подсветкой и удобные кнопки управления обеспечивают удобное и эргономичное управление прибором. Бесконтактные инфракрасные пирометры можно использовать для измерения температуры поверхности объектов, которую нельзя измерить традиционным (контактным) термометром (например, движущегося объекта, поверхности с электрическим током или недоступного объекта), Правильное использование и уход за прибором обеспечат годы надежной эксплуатации.

2. Принцип работы

Инфракрасные пирометры измеряют температуру поверхности объекта. Оптические элементы устройства воспринимает излучаемую, отраженную и передаваемую энергию, которая собирается и фокусируется на детекторе. Электронная система пирометра преобразует информацию в показания температуры, которые затем отображаются на ЖК-дисплее устройства. В устройствах, оснащенных лазером, лазерный указатель используется только для нацеливания.

3. Особенности

• Функция быстрого измерения

• Точные бесконтактные измерения

• Лазерный указатель для немедленной локализации точки

• Плоская поверхность, современный дизайн корпуса

• Автоматическая фиксация данных

• Переключатель ° C / ° F

• ЖК-подсветка

• Блокировка кнопки в нажатом положении

4. Безопасность

• Будьте осторожны при включенном  лазерном луче

• Не допускайте попадания луча в глаза

• Не наводите луч на отражающую поверхность

• Не допускайте попадания лазерного луча в газ, который может взорваться

• Используйте подходящую батарею (элемент 9 В)

5. Дистанция измерения / коэффициент  D/S

• Для обеспечения точных результатов измерения мишень должна быть шире зоны измерения пирометра. Измеренная температура является средней температурой на измеренной площади.

• Чем меньше мишень, тем короче должна быть дистанция измерения между пирометром и мишенью. Если точность измерения имеет решающее значение, убедитесь, что мишень  как минимум вдвое больше размера пятна.

• Расстояние до мишени / коэффициент ИК фокусировки составляет 12: 1.  При расстоянии 12 см до мишени размер инфракрасного фокусного пятна, таким образом, составляет 1 см.

| 6.Характеристики |  |
| --- | --- |
| Диапазон температур | -50 до 500°C (-58 до 932°F) |
| Разрешение ЖК-дисплея | 0,1 |
| Коэффициент излучения | Регулируемый 0,10-1,0 |
| Точность | ±3°C(5,4°F) при -50 до 20°C (-58 до 68°F) |
|  | 1%±1°C(3,6°F) при 20 до 500°C (68 до 932°F) |
| Спектральная чувствительность | 8-14мкм |
| Оптическое разрешение [D:S] | 12:1 |
| Быстродействие | <150мс |
| Автоматическое выключение | примерно через 10 сек |
| Рабочая температура | 0 до 50°C (32 до 122°F] |
| Влажность | 0 до 100% RH |
| Точность при измерении влажности | ±2,5% RH (20% до 80% RH) |
| Температура воздуха | -30 до 100°C (-22 до 212°F) |
| Температура точки росы | -20 до 60°C (-4 до 40°F) |
| Элемент питания | 9В |
| Длина волны лазерного луча | 635-670 нм |
| Цвет | Белый |

7. Описание передней панели

1 –Отверстие лазерного луча 	6-Кнопка вкл./выкл. лазера и подсветки

2- ИК-датчик      			7-Кнопка Вниз

3- Дисплей        			8-Отверстие для ремня

4- Кнопка Вверх 			9-Кнопка включения питания/измерения

5- Кнопка Set 			10-Крышка батарейного отсека

Коэффициент

8. Описание ЖК-дисплея

1 –Индикатор температуры воздуха и точки росы

2- Символы температуры воздуха и точки росы

3- Значение температуры воздуха или точки росы

4- Влажность или коэффициент излучения

5- Значение текущей температуры

6- Индикатор °C/°F

7- Индикатор заряженности элемента питания

8- Индикатор вкл./выкл. лазерного указателя

9- Символ измерения

10- Индикатор Data Hold

11- Индикатор звукового сигнализатора

9. Режим измерения

• Режим регулярных измерений

Этот режим используется для измерения температуры поверхности.

• Режим измерения температуры точки росы

Прибор имеет датчик, который измеряет температуру окружающей среды, относительную влажность и температуру точки росы.

10. Порядок измерения

• Держите прибор за рукоятку и направьте его на измеряемую поверхность.

• Нажмите и удерживайте кнопку измерения, чтобы включить прибор и провести измерение. Дисплей включается, если элемент питания исправен. Замените элемент питания, если ЖК-дисплей не включается.

• Отпустите кнопку измерения,  на ЖК-дисплее появится значок HOLD, указывающий на фиксацию показания. В режиме HOLD кратковременно нажмите кнопку лазер / подсветка, чтобы включить или выключить лазер. Длительно нажимайте указанную кнопку, чтобы включить или выключить подсветку.

• Прибор автоматически выключается примерно через 10 секунд после отпускания кнопки.

11.Режим настройки

• При первом нажатии кнопки SET символ AT или DP начинает мигать. Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для переключения между измерением АТ и измерением точки росы.

• При повторном нажатии кнопки SET символ ° C или ° F начинает мигать. Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ для переключения устройства.

• При третьем нажатии кнопки настройки на ЖК-дисплее отобразится следующий интерфейс:

Нажмите кнопку включения / выключения лазера и подсветки, чтобы включить / выключить функцию предупреждения о высокой температуре.

Внимание:

1. «HI» указывает, что в данный момент выполняется установка значения аварийного предупреждения о высокой температуре.

2. «ON» означает включение функции предупреждения о высокой температуре. «OFF» означает выключение функции предупреждения о высокой температуре.

3. Высокая температура.

4. Символ  звукового сигнализатора включается, если появляется сигнал о высокой температуре.

• При нажатии кнопки SET в четвертый раз на ЖК-дисплее отображается следующий интерфейс:

Нажмите кнопку включения / выключения лазера и подсветки, чтобы включить / выключить функцию предупреждения о низкой температуре.

Внимание:

1. «LO» указывает, что в данный момент выполняется установка значения аварийного предупреждения о низкой температуре.

2. «ON» означает включение функции предупреждения о высокой температуре. «OFF» означает выключение функции предупреждения о высокой температуре.

3. Низкая температура.

4. Символ  звукового сигнализатора включается, если появляется сигнал о низкой температуре.

• Нажмите кнопку SET в пятый раз, чтобы открыть интерфейс настройки коэффициента излучения. Нажмите кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы установить значение коэффициента излучения.

• Нажмите кнопку SET в шестой раз, чтобы завершить процесс настройки и открыть интерфейс режима измерения.

12. Замена элемента питания

1. При низком заряде элемента питания на ЖК-экране отображается символ низкого заряда .  Пожалуйста, замените израсходованный элемент питания 9В.

2. Откройте крышку батарейного отсека, извлеките элемент питания, замените его новым элементом питания 9В, установите крышку батарейного отсека на место.

Крышка батарейного отсека

Ред. 190321