Измерительный комплект

SEW 179 / 181 СВ

# Руководство по эксплуатации

### Требования по технике безопасности

Электрическое напряжение и ток могут быть опасными для жизни и здоровья. Обслуживающему персоналу рекомендуется прочесть данный раздел до момента использования прибора 179 CB / 181 CB. Прибор может применяться только опытными сотрудниками и в полном соответствии с руководством по эксплуатации.

Фирма-изготовитель не несет ответственность за любые повреждения или ущерб, вызванный по причине не соответствия с руководством по эксплуатации и требованиям техники безопасности.

Всегда проверяйте до начала теста, что батарейное питание прибора работает.

Прибор 179 CB / 181 CB:

- Предназначен для обнаружения проводов и кабелей без нарушения их изоляционной оболочки.

- Обеспечивает: определение полярности и состояния (свободно, занято, вызов) ТЛФ линии, идентификацию ТЛФ пар, обнаружение проводов без нарушения изоляционной оболочки (непрерывный и прерывистый сигнал), прозвон линий, тестирование коаксиальных кабелей

- Встроенный переключатель позволяет выбирать вид тонового сигнала (меандр 1 кГц, 10 В пик-пик): непрерывный или прерывистый

- Два двухцветных светодиода для тестирования линии 1 и линии 2

- Работает с любым тоновым генератором.

- Регулятор громкости позволяет установить необходимый уровень чувствительности и настроить прибор под конкретные рабочие условия.

- Утопленный выключатель предотвращает случайное включение прибора.

- Источник питания – батарея 9В (срок службы приблизительно 100 часов).

- Разъём для подключения головных телефонов.

- Имеет два маркированных цветом тестовых провода с зажимами типа «крокодил» и стандартный телефонный разъём RJ11.

- Поворотный наконечник датчика для обеспечения удобства при работе с проводами и кабелями (179 СВ)

- Компактное исполнение, удобный и простой в эксплуатации

Функциональный состав: усилитель измерительный 179 CB / 181 CB – А (вид 1.), генератор измерительный 179 / 181 CB-G (вид 2)

Аксессуары: Инструкция, чехол, батарейки

### Технические характеристики

| Характеристики |  | ПараметрЫ | 179 CB / 181 CB |
| --- | --- | --- | --- |
| усилитель датчика | Частота обнаружения |  | 1 Гц – 12 кГц |
|  | Расстояние до приемника |  | < 50 см |
|  | Чувствительное управление |  | + |
|  | Тип пробника |  | Фиксированный |
|  | Питание |  | 9 В («Крона») |
|  | Габаритные размеры |  | 270х50х25 мм |
|  | Масса |  | 125 г |
| Тональный генератор | Форма волны |  | Меандр |
|  | Частота |  | 1 кГц ± 10% |
|  | Защита от перенапряжения |  | 80 В пост. |
|  | Одинарный тон |  | + |
|  | Переменный тон |  | Быстрый и медленный |
|  | Подключение |  | Через штекер RJ11, 2 «крокодила» (RJ45 как опция для 179/181СВ) |
|  | Питание |  | 9 В («Крона») |
|  | Габаритные размеры |  | 86х63х26 мм |
|  | Масса |  | 120 г |

Условия эксплуатации:

- В помещении

- На высоте до 2000 м

- Относительная влажность не более 80%

- Температура –100С… + 40 0С

### Подготовка к использованию

Установка батареи:

- Снять крышку с отсека батарейного питания приемника.

- Подсоединить батарею 9 В к контактам питания.

- Вставить батарею в отсек.

- Закрыть крышку отсека.

Схема подключения:

Переключение тона:

Порядок эксплуатации

Усилитель измерительный 179 / 181 CB-A

- Подключить генератор тоновых посылок к кабелю:

  - если кабель под нагрузкой, то красный провод генератора соединить с тестируемой жилой, а черный провод – с шиной заземления или корпусом прибора (см. схему подключения);

  - если кабель отключен, то красный провод генератора соединить с тестируемой жилой, а черный провод – с любой другой жилой.

- Нажать кнопку включения/выключения усилителя, регулятором чувствительности настроить прибор под конкретные рабочие условия.

- Поочередно подсоединять пробник усилителя к жилам кабеля, не нарушая их изоляцию.

- Уровень тонового сигнала будет максимальный в подключенной к генератору жиле.

- Стандартный разъем на корпусе усилителя предназначен для подключения головных телефонов, которые удобно использовать в местах с высоким шумовым фоном.

Генератор измерительный 179 / 181 CB-G

Примечание: при определении полярности линии возможно использовать выходы линия 1 и линия 2. Для испытаний на непрерывность и при использовании тона пользуйтесь только линией 1.

А. Определение полярности линии (тумблер в положении “OFF”)

- Подсоединить красный провод генератора к одному проводу линии, а черный провод генератора – к другому проводу.

- Если светодиод светится красным цветом, то красный провод генератора подключен к положительному полюсу линии, если зеленое свечение светодиода – красный провод подключен к отрицательному полюсу.

В. Определение состояния линии (тумблер в положении “OFF”)

- Подсоединить красный провод генератора к отрицательному полюсу линии, а черный провод – к положительному полюсу.

- Свечение светодиода определяет состояние линии следующим образом:

  - постоянное свечение зеленым цветом соответствует состоянию линии «СВОБОДНО»,

  - прерывистое свечение желтым цветом – состоянию «ВЫЗОВ»,

  - отсутствие свечения – состоянию «ЗАНЯТО».

С. Идентификация состояния линии (тумблер в положении “OFF”→ “CONT” → “OFF”)

- Подсоединить красный провод генератора к отрицательному полюсу («-») линии, а черный провод – к положительному полюсу («+»).

- Набрать телефонный номер тестируемой линии.

- В положении тумблера “OFF” светодиод будет прерывисто светиться желтым цветом при приеме сигнала вызова.

- Для идентификации телефонного номера (линии) перевести тумблер генератора в положение “CONT”, при этом имитируется режим ответа абонента.

- При возврате тумблера в положение “OFF”, в телефонной трубке слышен сигнал отбоя станции.

D. Посылка в линию тонального сигнала (тумблер в положение “TONE”)

|  | ВНИМАНИЕ! Не подключать генератор в режиме посылки вызова (“TONE”) к линии, находящейся под нагрузкой переменного напряжения 24 В и более. |
| --- | --- |

- Подключить тестовые провода генератора к линии или один тестовый провод генератора – к проводу линии, а другой – к шине заземления или корпусу прибора (см. схему подключения).

- Вид тонального сигнала (непрерывный или прерывистый) выбирается переключателем, расположенным на плате генератора.

Е. Проверка целостности (прозвон) линии (тумблер в положении “CONT”)

|  | ВНИМАНИЕ! Не подключать генератор в режиме прозвона к линии, находящейся под нагрузкой. |
| --- | --- |

- Подключить тестовые провода генератора к линии.

- Тумблер генератора установить в положение “CONT”.

- Индикатор светится зеленым цветом, если сопротивление линии не превышает 12 кОм. В случае обрыва на линии свечение светодиода отсутствует.

F. Проверка целостности (прозвон) линии с использованием тонального сигнала (тумблер в положении “TONE”)

|  | ВНИМАНИЕ! Не подключать генератор в режиме прозвона к линии, находящейся под нагрузкой. |
| --- | --- |

- Подключить тестовые провода генератора к линии.

- Тумблер генератора установить в положение “TONE”.

- Подключить головные телефоны на дальнем конце линии.

- Линия исправна в случае прослушивания в телефонах сигнала тонального вызова.

G. Подключение к линии через разъем RJ11

Тесты A – F проводятся аналогично при подключении к 2-проводной линии через стандартный телефонный разъем RJ11. На вилке генератора задействован красный и зеленый провод.

Н. Тестирование коаксиальных кабелей

- Подключение генератора к кабелю под нагрузкой осуществляется по схеме: красный тестовый провод – к корпусу соединителя, черный провод – к сигнальному выводу или к шине заземления.

- Подключение генератора к отключенному кабелю осуществляется по схеме: красный тестовый провод – к экрану кабеля, черный провод – к сигнальному проводу или к шине заземления.

Техническое обслуживание

Усилитель измерительный 179 / 181 CB-A

- Для замены источника питания (батарея 9 В) необходимо вывернуть винт крепления крышки батарейного отсека 9V BATTERY, расположенной на задней панели прибора.

- Гарантийные обязательства не распространяются на элементы с ограниченным сроком службы (элементы питания) и приборы, имеющие механические повреждения корпуса и/или электронных элементов.

Генератор измерительный 179 / 181 CB-G

- Для замены источника питания (батарея 9 В) необходимо вывернуть винт крепления крышки генератора, расположенной на задней панели прибора. Батарею извлекать осторожно, чтобы не нарушить внутренний монтаж.

- Гарантийные обязательства не распространяются на элементы с ограниченным сроком службы (элементы питания) и приборы, имеющие механические повреждения корпуса и/или электронных элементов.

|  | Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных, документов не проводится. |
| --- | --- |